                     ИЗМЕНЕНИЕ  В ПРОЕКТНУЮ  ДЕКЛАРАЦИЮ
от  24 сентября  2012  по объекту:  18-этажный жилой дом № 1 со встроено- пристроенным  магазином в микрорайоне «Мариинский» Октябрьского района 

г. Красноярска, Лот  №  5 (1 очередь)
           Внести  изменения  в пункт  5  «Количество и  техническая характеристика         квартир,  нежилых помещений»  и  в  пункт  6  «Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме,  не входящих в состав общего имущества»   раздела  «Информация о проекте строительства»   проектной  декларации от  24  сентября  2012:
1.       Раздел  «Встроено-пристроенный магазин»  пункта  5  «Количество и техническая характеристика квартир,  нежилых помещений»   изложить  в следующей  редакции:
         Проектная  документация  имеет положительное заключение негосударственной экспертизы  №  в реестре 2 – 4 – 1 – 00 28  - 14  от  27  мая 2014 года на объект  капитального  строительства: Микрорайон «Мариинский», Октябрьский район  г. Красноярск,  Лот  №  5  (1 очередь)  с  встроено-пристроенным  магазином. Корректировка проекта в части встроено-пристроенных помещений, утвержденное ООО  «Региональная негосударственная экспертиза»  (ООО  «РНЭ»).
         Корректировкой проектной документации предусмотрено разделение ранее запроектированного встроено-пристроенного магазина на два магазина (встроено-пристроенные магазины  № 1 и № 2,  помещение на отметке – 3,900, офисные помещения  № 1 и  № 2).

         Встроено-пристроенный магазин  №  1:

Встроено-пристроенный магазин запроектирован в осях 1/1-8/Д-У.

         Общая площадь магазина  №  1  -  296, 93 м 2.

Пристроенная часть магазина – одноэтажная, без  подвала. Высота помещений пристроенной части магазина принята – 2,80 м. Высота помещений встроенной части магазина принята  2,64 м.

         В составе помещений  магазина предусмотрены: тамбуры, коридоры, торговый зал, помещение персонала, подсобное помещение, помещение уборочного инвентаря, санузел. 

В магазин предусмотрено два входа – основной - с крыльцом и пандусом  и вспомогательный  - с крыльцом.

         Встроено-пристроенный магазин  № 2:

Встроено-пристроенный магазин  №  2 запроектирован  в осях 11-20/ Д-У.

         Общая  площадь магазина  №  2  -  267, 16 м 2. 
Пристроенная часть магазина – одноэтажная, без подвала. Высота помещений пристроенной части магазина принята  2,80 м. Высота помещений встроенной части  магазина  принята  2 ,64 м

         В составе  помещений магазина предусмотрены: тамбуры, коридоры, торговый зал, помещение персонала, помещение уборочного инвентаря, санузел.

В магазин предусмотрено два входа: основной – с крыльцом  и пандусом и вспомогательный – с крыльцом.

         Входы в магазин предусмотрено осуществлять со стороны главного фасада, ориентированного на ул. Калинина.

         Помещение на отметке  - 3, 900.

В пристроенной части  в осях  15-20 /Д-У,   на отметке   3, 900  запроектировано

помещение площадью  182, 46 м 2. Доступ в помещение предусмотрен обособленным,  по одной  внутренней и одной наружной лестницам, что

обеспечивает возможность коммерческого использования помещения. 
        Офисные помещения №  1  и  № 2.

        Офис   №  1 запроектирован  в осях 1-9/Б-Л, офис № 2  -  в осях 10-18/ А-И.

        Общая площадь офисного помещения  №  1  -  128, 97  м 2,  общая площадь офисного помещения  №  2 – 124, 22  м 2.

        В помещения офисов предусмотрены отдельные входы.  
        В составе помещений офиса № 1 предусмотрены тамбур, коридор, офисные помещения, помещение персонала, подсобное помещение, помещение уборочного инвентаря, санузел.

        В составе помещений офиса № 2 предусмотрены: тамбур, коридор, офисные помещения, помещение персонала, помещение уборочного инвентаря, санузел.
        Кровля пристроенных помещений запроектирована плоская, совмещена с покрытием, с внутренним водостоком.

        Двери  наружные -  из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30970-2002

        Двери  внутренние  -  деревянные. Окна  -  из поливинилхлоридных профилей, по ГОСТ 30674-99.
        Наружная отделка: наружные стены –  окраска акриловыми фасадными красками. Цоколь – облицовка керамогранитными  фасадными плитами.

Покрытие входов и  пандусов -  керамогранитная плитка с противоскользящей

насечкой.

       Внутренняя отделка:   Торговые залы:
- потолок – подвесной,  типа  «Армстронг»,  стены -  окраска акриловыми красками,  полы -  керамогранитная  плитка.

       Санузлы,  комнаты  уборочного инвентаря:

- потолок – подвесной реечный, алюминиевый,  стены – керамическая плитка, полы – керамическая  плитка.

       Помещения персонала, офисные помещения:

- потолок, стены  – окраска  ВД – АК – 121 ,  полы – линолеум на тепло-звукоизолирующей основе.

       Подсобные помещения, коридоры, тамбуры:

- потолок, стены  -  окраска  ВД – АК -  121 ,  полы  - керамогранитная плитка.       
2.     В  пункт  5  «Количество и техническая характеристика квартир, нежилых
помещений»  раздела  «Информация о проекте  строительства»   включить объект: Трансформаторная  подстанция.
        Запроектирована двухтрансформаторная подстанция ТП-16 типа 2КТПНу -

1000 кВА 10/0,4 кВ на месте размещения трансформаторной подстанции
УПК 42  в осях  А-Б/1-2.
        Комплектная двухтрансформаторная подстанция  принята киоскового типа производства ООО «Энергокапитал» г. Новосибирск.
       Фундаменты  под  КТП   запроектированы свайные.

       Площадь застройки трансформаторной подстанции   -  41,34 м2.           Подстанция  2КТПНу-1000  кВА  10/0,4  кВ запроектирована для подключения дополнительных нагрузок с учетом перспективных присоединений и ранее подключенных нагрузок от жилых домов  №   1, 2, 2А, 3, 3А  микрорайона  «Мариинский».

       Выбор  электрооборудования подстанции производится в соответствии с  климатическими и сейсмическими условиями района строительства по результатам комплексных изысканий и требований СНиП 23-01-99.
       Проектная документация имеет  положительное заключение негосударственной экспертизы  №  в реестре  2 – 4 – 1 – 00 26 – 14  от  23 мая 2014 г. на объект капитального строительства  Микрорайон «Мариинский», Октябрьский район  г. Красноярск. Лот  №  5  (1очередь), Жилой дом № 1 с встроено-пристроенным магазином. Корректировка трансформаторной  подстанции, утвержденное ООО «Региональная негосударственная экспертиза». 
3.     Пункт  6  «Функциональное назначение нежилых помещений  в многоквартирном доме,  не  входящих  в состав общего имущества»  раздела «Информация о проекте строительства»  изложить  в  следующей редакции:

        Функциональное назначение нежилых помещений  в жилом доме  №  1:

-       встроено-пристроенный магазин  №  1;

-       встроено-пристроенный магазин  №  2;

-       помещение на отметке  -  3, 900;

-       офисное  помещение  №  1;

-       офисное  помещение  №  2.    
Генеральный  директор 

ООО Фирма «ФБК»                                                                             С.В.Коваль
                                                                                                                21.07.2014
